SGMW

Functional Specification

功能规范

会签：

编制：                         校对：

审核：                         批准：

目录

1 文档范围及控制方法	4

1.1 版本历史	4

1.2 缩写	4

1.3 目的	6

1.4 适用范围	6

1.5 文档批准权力	6

1.6 文档变更控制流程	6

1.7 规范性引用文件	6

1.8 命名办法	6

1.8.1 日期表示	6

1.8.2 文件版本编号	7

1.8.3 文件命名	7

2 功能描述	7

3 系统架构	7

3.1 功能架构	7

3.1.1 与子系统自身控制功能边界区分	8

3.2 功能状态机	8

3.3 功能接口描述	8

3.3.1 总线信号	9

4 执行器需求	10

4.1 执行器安全需求	10

5 功能逻辑策略	10

5.1 功能逻辑策略概览	10

5.1.1 功能激活和退出策略	10

5.1.2 控制逻辑	11

5.1.3 功能降级策略	12

5.1.4 技术指标	12

5.1.5 验收准则	12

6 显示策略(HMI)	13

7 法律法规需求	13

文档范围及控制方法

版本历史

| 版本 | 变更内容 | 变更原因 | 变更人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 优化初始版本 | 模板更改 | 蒙毓森 | 2025/08/08 |
| V2.0 | ARM防侧翻功能规范初版 |  | 杨震 | 2026/02/02 |

缩写

| 控制器模块缩写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列 | 缩写 | 英文描述 | 中文描述 |
| A | ABS | Anti-locked Braking System | 防抱死制动系统 |
|  | ACC | Adaptive Cruise Control | 自适应巡航控制 |
|  | ACU | Automatic Clutch Unit | 自动离合器单元 |
|  | AEB | Automatic Emergency Braking | 自动紧急制动 |
|  | AR-HUD | Augmented Reality Head Up Display | 增强现实抬头显示 |
|  | AVM | Around View Monitor | 全景影像系统 |
| B | BCM | Body Control Module | 车身控制模块 |
|  | BMS | Battery Manage System | 动力电池管理系统 |
| C | CDU | Charging Distribut Unit | 充电模块单元 |
|  | CMS | Mu-Split Compensation | 分离路面补偿功能 |
|  | CDDU | Charging and Discharge Unit | 充放电模块单元 |
|  | CS | Combination Switch | 组合开关 |
| D | DCDC | DC/DC Converter | 直流直流转换器 |
| E | ECM | Engine Control Module | 发动机控制模块 |
|  | EBS | E_Booster | 电子制动助力器 |
|  | EHBI | Electronic Hydraulic Brake integrate | 集成式电子液压制动系统 |
|  | EPS | Electronic Power Steering | 电动转向系统 |
|  | EPB | Electronic Parking Brke | 电子驻车制动系统 |
|  | ESC | Electronic Stability Control | 电子稳定系统 |
|  | EVCC | Electric Vehicle Communication Controller | 充电通讯控制模块 |
|  | EXV | Electronic EXpansion Valve | 电子膨胀阀 |
|  | EVP | Electronic Vacuum Pump | 电子真空泵 |
| G | GW | Gateway | 网关 |
| H | HCU | Hybrid Control Unit | 混合动力控制器 |
| I | IBC | Intelligent Body Controller | 智能车身控模块 |
|  | IBS | Intelligent Battery Sensor | 智能蓄电池传感器 |
|  | IC | Instrument Cluster | 组合仪表 |
|  | ICE | In Car Entertainment | 车载娱乐系统 |
|  | IDU | Intelligent Driving Unit | 智能驾驶控制器 |
|  | IMMO | Immobilization | 防盗线圈 |
| L | LCA | Lane Challenge Assist | 变道辅助系统 |
|  | LDW | Lane Departure Warning | 车道偏离报警系统 |
|  | LSDC | Low Speed Driving Characteristic | 低速驾驶特性 |
| M | MCU | Motor Control Unit | 驱动电机控制器 |
|  | MSB | Motor Seat Belt | 电动马达安全带 |
| O | OBC | On Bord Of Charger | 车载充电器 |
|  | OBD | On-Board Diagnostics | 车载诊断接口 |
|  | OCC | OFF-board Conductive Charger | 非车载传导式充电机 |
| P | PCU | Powertrain Control Unit | 动力系统控制模块总成 |
|  | PDM | Passenger Door Module | 副驾车窗电机总成 |
|  | PDSM | Passenger Door Switch Main | 副驾开关模块 |
|  | PEPS | Passive Entry Passive Start | 无钥匙进入及一键启动系统 |
|  | PLG | Power Lift Gate | 电动尾门控制模块 |
| R | RRS | Reversing Radar SensorModule | 倒车雷达传感器控制模块 |
|  | RSM | Radar Sensor Module | 雷达传感器模块 |
| S | SAS | Steering Angle Sensor | 转角传感器 |
|  | SCU | Shift Control Unit | 换档器模块 |
|  | SRR-FR | SRR Front Right | 毫米波雷达-右前 |
|  | SRR-FL | SRR Front Left | 毫米波雷达-左前 |
|  | SRR-RR | SRR Rear Right | 毫米波雷达-右后 |
|  | SRR-RL | SRR Rear Left | 毫米波雷达-左后 |
| T | TBOX | Telematics BOX | 车载无线终端 |
|  | TCM | Transmission Control Module | 变速箱控制模块 |
|  | TICE | T-In Car Entertainment | 网联导航通信系统 |
|  | TEM | Telematics Module | 远程信息处理模块 |
|  | TPMS | Tire Pressure Monitoring System | 胎压监测系统 |
|  | TOBD | Test On-Board Diagnostics | 测试诊断口 |
| U | URC | Ultrasonic Radar Controller | 超声波雷达控制器 |
| V | VCU | Vehicle Control Unit | 整车控制器 |
|  | VPM | Visual Perception Module | 视觉模块 |
| W | WMM | Wiper Motor Module | 雨刮电机模块 |
| Z | ZCU-L | Left Zone Control Unit | 左区域控制器 |
|  | ZCU-R | Right Zone Control Unit | 右区域控制器 |

目的

本功能设计规范用于指导上汽通用五菱汽车股份有限公司与采埃孚汽车科技（上海）有限公司，开展关于智驱一体化底盘协同控制项目中ARM 防侧翻功能的开发。

适用范围

本文档适用于 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目功能开发阶段。

文档批准权力

本文档为功能实现文档，需经过 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组签字确认。

文档变更控制流程

任何文档内容更新均须经过SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组评审及签署完成。

在未经SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组达成共同意见下，该文档将不能被单方面进行修改。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 标号 | 标题 | 版本/修改日期 |
| --- | --- | --- |
| Ref.1 |  |  |

命名办法

日期表示

格式：yyyymmdd

- yyyy：用四位数字表示公元年份，如2013表示公元 2013年；

- mm：用两位数字表示月份，不足两位时，第一位用零补齐，如03表示3月；

- dd：用两位数字表示日期，不足两位时，第一位用零补齐，如15表示第15号。

例如：

20101027 表示（2010 年 10月 27日）

文件版本编号

下面是对文件版本进行编号要遵守的标准：

- 起草版本的编号为0.1，0.2，0.3，…，0.10；

- 一旦文件版本得以确认后，版本编号应该始自1.0；

- 版本编号不断变化为：1.0，1.1，1.2，…，1.10；

- 项目可以根据需要将版本编号晋升为2.0，2.1，2.2等。

文件命名

格式：SGMW_VMC_FS_Dn-Sn-Fn_XXX_Vnn_yyyymmdd

- SGMW_VMC：项目简称；

- FS：Functional specification ,功能需求描述；

- Dn-Sn-Fn：功能 ID；

- XXX：功能名称；

- Vnn：文件版本；

- yyyymmdd：文件形成日期。

功能描述

ARM（Active Roll Mitigation 简称ARM），是VMC协助制动本身防侧翻功能，通过其他执行器（例如后转，悬架的控制）防止车辆发生侧翻的功能。控制场景主要区分如下两种：

- 定半径（准静态）稳态绕圆的情况下，避免车辆侧翻

  - 高侧向加速度

  - 小动态

  - 横摆增速缓慢

  - 方向盘转角大但是变化慢

- 变道，急转弯等高动态情况下避免车辆侧翻

ARM算法评估车辆状态（综合基于地面附着系数，侧向加速度和整车参数等），判断是否存在即将发生的翻车情况，并决定是否介入干预，干预方式如下：

不同于传统制动本身的制动，VMC会在更早的时机（车速/侧向加速度阈值低于传统制动阈值）通过悬架的控制降低整车重心，调节最佳的悬架刚度比例来减轻真正ARM工况时制动的压力，从而来提升整车侧倾极限，同时后转保持实时整车姿态控制，即使制动ARM工作时也不会退出控制（需要制动提供横摆力矩，至少提供准确方向。）

系统架构

功能架构

与子系统自身控制功能边界区分

VMC的ARM 功能主要通过悬架，后转辅助制动本身ARM功能的控制。

功能状态机

参考功能激活和退出逻辑

功能接口描述

总线信号

- 如下是ARM功能关键的输入输出接口，如需完整的信号列表，请参考最新的 CAN matrix 信号矩阵表。

| 发送 | 接收 | ID | 信号名称 | 信号值描述 | 起始字节 | 起始位 | 信号长度 | 转换公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制动 | VMCU |  | VehSpdAvgDrvn_ABS | 车速 |  |  |  | E=N*0.015625 |
| SBW/EPS | VMCU |  | StrWhAng | 方向盘角度 |  |  |  | E=N*0.0625 |
| RWS | VMCU |  | RWSActrSts | 后转执行器状态 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Error $4~7=Reserved |
| RWS | VMCU |  | RWSActAng | 后转实际角度 |  |  |  | E=N*0.01-20.48 |
| RWS | VMCU |  | RWSMaxAng | 后转最大角度 |  |  |  | E=N*0.01-20.48 |
| VMCU | RWS |  | ReSteerActvnReq | 后轮转向控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | RWS |  | ReSteerTarAng | 后转目标角度 |  |  |  | E=N*0.01-20.48 |
| VMCU | RWS |  | ReSteerTarAngV | 后轮转向目标角度有效性 |  |  |  | $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAcc | 纵向加速度信号 |  |  |  |  |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAccV | 纵向加速度有效性 |  |  |  | # $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccel | 车辆横向加速度 |  |  |  | # E=N * 0.015625 |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccelV | 车辆横向加速度有效性 |  |  |  | # $0=Valid（有效） # $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASYawRateV | 车辆横摆角速度有效性_1 |  |  |  | # $0=Valid（有效） # $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASIMUYaw | 车辆横摆角速度_1 |  |  |  |  |
| VMCU | HMI |  | VMCArmSts | VMC 功能激活状态 |  |  |  | # $0=Inactive # $1=active |
| 制动 | VMCU |  | VSEArmAtv | 电子稳定控制系统ARM控制模式状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | VSEOuUsTrqVal | 制动系统YSC请求过度或不足转向的横摆力扭矩，带方向 |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | VSEARMTrqVal | 制动系统ARM请求过度或不足转向的横摆力扭矩，带方向 |  |  |  |  |
| VMCU | CDC |  | CdcActvRqst | # CDC激活请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | CDC |  | CdcCurrentMax/MinRqst_FL CdcCurrentMax/MinRqst_FR CdcCurrentMax/MinRqst_RL CdcCurrentMax/MinRqst_RR | 左前轮CDC电流百分比Min / Max 右前轮CDC电流百分比Min / Max 左后轮CDC电流百分比Min / Max # 右后轮CDC电流百分比Min / Max |  |  |  | E=N*1 |
| CDC | VMCU |  | CdcActrStsFb | CDC减震器状态 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Error $4=Reserved $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| CDC | VMCU |  | SUCUVlvActuCrntFL SUCUVlvActuCrntFR SUCUVlvActuCrntRL SUCUVlvActuCrntRR | SUCU左前电磁阀实际电流百分比 SUCU右前电磁阀实际电流百分比 SUCU左后电磁阀实际电流百分比 SUCU右后电磁阀实际电流百分比 |  |  |  | E=N*1 |
| CDC | VMCU |  | CdcBaseCurrent_FL CdcBaseCurrent_FR CdcBaseCurrent_RL CdcBaseCurrent_RR | 左前CDC基础电流百分比 右前CDC基础电流百分比 左后CDC基础电流百分比 右后CDC基础电流百分比 |  |  |  | E=N*1 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspActvRqst | 主动悬架激活请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Mode Damper Force Offset（阻尼力补偿模式） $2= Mode Damper Force Override（阻尼力接管模式） $3=Reserved $4=Reserved $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_FL | 左前轮目标主动减震器力 或者 左前轮目标主动阻尼力叠加值，取决于和主动悬架握手模式(offset或override） |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_FR | 右前轮目标主动减震器力 或者 右前轮目标主动阻尼力叠加值，取决于和主动悬架握手模式(offset或override） |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_RL | 左后轮目标主动减震器力 或者 左后轮目标主动阻尼力叠加值，取决于和主动悬架握手模式(offset或override） |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_RR | 右后轮目标主动减震器力 或者 右后轮目标主动阻尼力叠加值，取决于和主动悬架握手模式(offset或override） |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActrSts | 主动悬架执行器状态 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Mode Damper Force Offset（阻尼力补偿模式） $3=Mode Damper Force Overwrite（阻尼力接管模式） $4=Error $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FL | 全主动悬架计算出的目标左前轮减震器主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FR | 全主动悬架计算出的目标右前轮减震器主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RL | 全主动悬架计算出的目标左后轮减震器主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RR | 全主动悬架计算出的目标右后轮减震器主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_FL | 左前减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_FR | 右前减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_RL | 左后减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_RR | 右后减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspActvRqst | 空簧执行请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | AirSpringHeiReq_FL | 左前轮得高度控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | AirSpringHeiReq_FR | 右前轮得高度控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | AirSpringHeiReq_RL | 左后轮得高度控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | AirSpringHeiReq_RR | 右后轮得高度控制请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnReqFrntLe | 左前空簧刚度等级请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnReqFrntRi | 右前空簧刚度等级请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnReqReLe | 左后空簧刚度等级请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnReqReRi | 右后空簧刚度等级请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlFrntLe | 左前空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlFrntRi | 右前空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlReLe | 左后空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlReRi | 右后空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspTarHei_FL | 左前空簧目标高度 |  |  |  |  |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspTarHei_RL | 右前空簧目标高度 |  |  |  |  |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspTarHei_RL | 左后空簧目标高度 |  |  |  |  |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspTarHei_RR | 右后空簧目标高度 |  |  |  |  |
| AirSpring | VMCU |  | AirSpringActrStsFb | 空气弹簧执行器状态反馈 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Error $4=Reserved $7=Reserved |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtFntRealH | 空簧系统左前实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASRtFntRealH | 空簧系统右前实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtRrtRealH | 空簧系统左后实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtRrRealH | 空簧系统右后实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffFrntLe | 左前空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffFrntRi | 右前空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffReLe | 左后空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffReRi | 右后空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |

执行器需求

该功能需要控制制动执行器等。需要至少有一个执行器可用。

| 序号 | 系统 | 零部件名称 | 配置需求 | 需求概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向 | RWS后轮转向执行器 | 可选 | ARM通过后转优化整车动态，辅助制动ARM |
| 2 |  | SBW线控转向/EPS 非线控转向 | / | ARM 不控制前转 |
| 3 | 悬架 | CDC连续可变阻尼减振器 | 可选 | ARM 通过CDC电流 控制阻尼器刚度 |
| 4 |  | 空气弹簧 | 可选 | ARM 调节空气弹簧高度（同轴） ARM 调节空气弹簧刚度（四轮） |
| 5 |  | 主动悬架 | 可选 | 主动施加damping force调整重心位置，优化载荷分配 |
| 6 | 驱动 | 轴间四驱 | / | 由制动本身ARM负责 |
| 7 |  | 分布式四驱 | / | 由制动本身ARM负责 |
| 8 | 制动 | EHBi集成式电机液压制动 | / | 由制动本身ARM负责 |
| 9 |  | EMB机械电子制动 | / | 由制动本身ARM负责 |

按照车型配置区分：

| Variant | 后轮转向 | 悬架 | ARM 可控范围 | ARM 控制能力等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Variant1 | 无 | CDC | CDC快速抑制侧倾速度，限制车身动态响应 | 低 |
| Variant2 正式 | 无 | CDC | CDC快速抑制侧倾速度，限制车身动态响应 | 低 |
| Variant7 临时 | 无 | CDC | CDC快速抑制侧倾速度，限制车身动态响应 | 低 |
| Variant3 | 无 | CDC | CDC快速抑制侧倾速度，限制车身动态响应 | 低 |
| Variant4 | 后转 | CDC + 空簧 | CDC快速抑制侧倾速度，限制车身动态响应。 空簧降低重心高度，提高侧翻阈值（稳态调整，瞬态不支持） 空簧刚度提升侧倾刚度，优化左右载荷分配（稳态调整，瞬态不支持） RWS辅助侧倾时整车横摆姿态，降低过度动态响应 | 中高 |
| Variant6 临时 | 无 | CDC + 空簧（临时） | CDC快速抑制侧倾速度，限制车身动态响应。 空簧降低重心高度，提高侧翻阈值（稳态调整，瞬态不支持） 空簧刚度提升侧倾刚度，优化左右载荷分配（稳态调整，瞬态不支持） RWS辅助侧倾时整车横摆姿态，降低过度动态响应 | 中 |
| Variant5 正式 | 无 | 全主动悬架+空簧？ | 空簧降低重心高度，提高侧翻阈值（稳态调整，瞬态不支持）， 空簧刚度提升侧倾刚度，优化左右载荷分配（稳态调整，瞬态不支持） 主动阻尼力可以支持瞬态快速调整整车姿态 | 高 |

控制目标按照Variant区分：

| 控制目标 | Variant 1,2,3,7（CDC only） | Variant 6 (CDC+空簧) | Variant 4 （CDC+空簧+RWS） | Variant 5 （全主动悬架+空簧） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 降低重心高度 | 不支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
| 调整内外侧载荷 | 弱支持 | 弱支持 | 弱支持 | 支持 |
| 抑制侧倾速度 | 主要目标 | 主要目标 | 主要目标 | 主要目标 |
| 抑制侧倾角增长 | 次要目标 | 次要目标 | 次要目标 | 次要目标 |

执行器安全需求

相关执行器安全要求，请参考safety 相关文档。

功能逻辑策略

功能逻辑策略概览

VMC ARM的设计目标是：在真正发生侧翻前（制动本身ARM激活），尽可能的提高侧倾触发的极限ay：

ay=IX∙φ -m∙g∙hs∙sinφ+G2 ∙twm∙h

方式如下：

手段1：（VMC ARM负责）

Ix: 侧倾刚度，通常由车辆自身机械素质保证。 CDC/主动悬架的阻尼刚度控制可以间接影响侧倾。

手段2： (VMC ARM负责)

重力分力部分，这部分是负值是因为悬架侧倾导致重心在侧倾中心的外侧， 所以可以通过主动悬架实现增加外侧主动力，减小内侧主动力，将质心位置调整到侧倾中心内测，达到摩托车转弯的效果。此时这部分变为正值，可以进一步提升侧翻发生的极限ay值。

手段3： （VMC ARM负责）

整车中心高度，只能通过主动悬架/空簧来整体调整。

功能激活和退出策略

VMC ARM 功能进入激活状态（Active）条件 （VMCArmSts： $1=active）

同时满足下面所有条件：

- VMC ARM功能安全监控无故障降级 (关键信号失效/关键执行器故障等)

- 无高优先级功能（坦克掉头/圆规掉头/漂移/制动转向备份功能）

- 判定车辆状态（考虑驾驶员意图和车辆动态）是否满足VMC ARM激活条件(下面条件同时满足)

  - Ax>xxx or 车速>xxx

  - Ay>xxx or 方向盘转角>xxx or 方向盘转角速率 > xxx

  - Yaw rate>xxx

  - ROI指数>xxx

VMC ARM 功能进入非激活状态（deactive）条件 （VMCArmSts： $0=Inactive）

满足下列任意一个条件退出：

- VMC ARM功能安全监控出现故障降级 (关键信号失效/关键执行器故障等)

- 高优先级功能激活（坦克掉头/圆规掉头/漂移/制动转向备份功能）

- 判定车辆状态（考虑驾驶员意图和车辆动态）是否满足VMC ARM 退出条件(下面条件同时满足)

  - Ax< xxx

  - 车速< xxx

  - Ay< xxx

  - 方向盘转角< xxx

  - Yaw rate< xxx

  - ROI指数< xxx

控制执行器

ARM控制功能工作时会使用所有以下范围内可用执行器：包括：

RWS actuator / 后轮转向

边界定义

VMC ARM可以使用后转作为执行器（前提制动可以提供准确的横摆扭矩大小/方向，这样在制动ARM激活期间，VMC的后转控制才有可能保持激活控制，否则后转依然不推荐使用，避免干扰制动本身ARM功能）

SOP2 R1阶段之前：由于制动无法提供横摆力矩控制大小/方向等关键信号，VMC的Pre-stability是会退出的（VDC功能是不会退出的）。

SOP2 R2阶段：制动承诺可以提供准确的横摆力矩控制大小/方向给VMC, VMC需要内部检查一下这个横摆扭矩的准确性，之后考虑VMC稳定性功能保持激活控制。

未来制动供应商会考虑使用RWS控制YSC/ARM功能，按照之前达成的协议，此时VMC优先级低于制动控制，此时VMC的所有功能控制都会退出。

使用策略

ARM功能激活时，根据横摆控制目标算出目标后转角度，通过0x0C0报文发送以下请求给RWS：

- 后轮转向目标角度ReSteerTarAng=0x01（Request）

- 后轮转向控制请求ReSteerActvnReq

- 后轮转向目标角度有效性ReSteerTarAngV=0x0（有效）

悬架系统：CDC,

边界定义

VMC通过CDC最大/最小电流（CdcCurrentMax/MinRqst）控制调节CDC阻尼以优化侧倾能力。

除去ADAS (侧风抗扰功能激活时，悬架会发送Not controllable 给VMC)外，VMC始终通过最大/最小电流动态调整CDC本身请求的电流值目标影响CDC阻尼。

对CDC执行器的使用策略

- 控制交互

VMC ARM功能激活时，计算CDC目标电流百分比（min/max）通过0x0C0报文发送CDC控制目标请求给SUCU悬架控制器：

- CDC激活请求CdcActvRqst =0x01（Request请求）

- CDC电流百分比CdcCurrentReqMax/Min_xx

SUCU收到VMC的控制请求后响应控制，并反馈CDC控制状态给VMC：

- CDC减震器状态CdcActrStsFb= 0x01（Controlled）

- SUCU电磁阀实际电流百分比SUCUVlvTrgtCrnt_XX

- CDC基础电流百分比CdcBaseCurrent_xx

- 控制请求仲裁

悬架控制控制系统相关功能（随速调节控制、减速带/凹坑控制、自适应调节（道路分级））会计算CDC减振器控制目标电流，当收到VMC ARM的CDC控制请求，执行VMC的CDC最大、最小允许电流，即当CDC控制原本的目标电流处在VMC的CDC最大、最小允许电流范围内时，CDC执行原本的目标电流；当CDC控制原本的目标电流超出VMC的CDC最大、最小允许电流范围时，CDC执行VMC的CDC最大、最小允许电流。

通过这种对CDC最大、最小允许电流范围进行控制的方式，VMC的CDC控制可以和其他需要控制CDC电流的功能共存，并让高频控制请求通过。

悬架系统：空簧 （ECAS）

边界定义

空簧供应商反馈： 动态时高度只能同轴（前后）可控，刚度可以实现单轮控制。VMC通过如下方式控制空气弹簧

  - 前后轴的空簧高度调整：AirSuspTarHei_FL/FR/RL/RR

  - 四轮侧空簧刚度：TarStfnLvlFrntLe/TarStfnLvlFrntRi/TarStfnLvlReLe/TarStfnLvlReRi

对悬架执行器的使用策略

VMC ARM功能激活时，通过高度请求和刚度请求来控制空簧，如下8个信号分别控制每个车轮侧的高度和刚度：

- AirSpringHeiReq_FL

- AirSpringHeiReq_FR

- AirSpringHeiReq_RL

- AirSpringHeiReq_RR

- TarStfnReqFrntLe

- TarStfnReqFrntRi

- TarStfnReqReLe

- TarStfnReqReRi

当ECAS激活请求AirSuspActvRqst =0x01（Request请求）且如上任意一种控制信号=0x01（Request请求），此时对应的高度/刚度请求需要被分别执行。

- 空簧目标刚度等级TarStfnLvlFrntLe\ TarStfnLvlFrntRi\ TarStfnLvlReLe\ TarStfnLvlReRi

- 空簧目标高度等级 AirSuspTarHei_FL\ AirSuspTarHei_FR\ AirSuspTarHei_RL\ AirSuspTarHei_RR

ECAS收到VMC的控制请求后响应并执行目标刚度等级控制，并反馈ECAS控制状态给VMC：

- ECAS握手状态AirSpringAhctrStsFb = 0x01（Controlled）

- ECAS当前实际高度ECASLtFntRealH、ECASRtFntRealH、ECASLtRrtRealH、ECASLtRrRealH

- ECAS当前刚度等级SuspStiffFrntLe、SuspStiffFrntRi、SuspStiffReLe、SuspStiffReRi

当VMC ARM功能激活时ECAS优先响应VMC 的控制请求，当收到VMC的ECAS控制请求，即由VMC独占控制ECAS目标高度和刚度控制。ADAS 侧风抗扰功能优先级高于VMC，此时会发送Not Controllable 给VMC，VMC会退出对空簧的控制。

悬架系统：主动悬架

边界定义

VMC ARM功能调整主动悬架的主动阻尼力。

通过控制四轮侧主动悬架的主动阻尼力，调整车身重心位置，优化侧翻工况下内外侧载荷的分配（例如内侧主动悬架收缩，外侧主动悬架伸长来避免重心向外侧偏移过多）。主动悬架有两种控制模式： offset和override。

  - 除去ADAS (侧风抗扰功能激活时，悬架会发送Not controllable 给VMC)外，VMC如果请求模式（ActvSuspActvRqst=$2 Mode Damper Force Override阻尼力接管模）为override, 此时VMC拥有主动悬架控制最高优先级。

  - VMC如果请求模式（ActvSuspActvRqst=$1 Mode Damper Force Offset阻尼力补偿模式）为offset, 此时VMC请求只需要叠加到主动悬架自身请求值上执行。

对悬架执行器的使用策略

VMC ARM功能激活后，VMC通过调整四轮侧主动悬架的主动阻尼力，调整车身重心位置，优化侧翻工况下内外侧载荷的分配。ARM 功能激活期间，VMC拥有主动悬架控制最高优先级（除了ADAS 侧风抗扰功能会发送Not controllable 给VMC）。通过0x0C0报文发送控制目标请求给SUCU悬架控制器：

- 主动悬架激活请求ActvSuspActvRqst= $1=Mode Damper Force offset 或 $2=Mode Damper Force override

- 主动悬架目标阻尼力ActvSuspTarForce_FL、ActvSuspTarForce_FR、ActvSuspTarForce_RL、ActvSuspTarForce_RR （offset或override模式，取决于和主动悬架握手模式）

主动悬架反馈以下信号给VMC：

- 主动悬架执行器状态ActSuspActrSts = $2=Mode Damper Force offset或$3=Mode Damper Force overwrite，代表握手成功，执行VMC的目标阻尼力（offset或override模式，取决于和主动悬架握手模式），此时由VMC独占进行阻尼力控制

主动悬架阻尼力信息

| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FL | 左前轮减震器目标主动力 |
| --- | --- |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FR | 右前轮减震器目标主动力 |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RL | 左后轮减震器目标主动力 |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RR | 右后轮减震器目标主动力 |
| ActSuspActulDampForce_FL | 左前减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_FR | 右前减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_RL | 左后减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_RR | 右后减振器实际减振力 |

功能降级策略

功能降级通过Fault Management统一管理，请参考safety 相关文档。

技术指标

相关功能技术指标，请参考单独的验收相关文档。

验收准则

相关功能验收准则，请参考单独的验收相关文档。

显示策略(HMI)

NA

| 交互需求项 | 信息分类 | 指示灯 |  |  | 声音 |  |  |  | 文字提示 |  |  | 图例 | 显示区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指示灯 | 自检 | 行为 | 声音 | 时长 | 发声源 | 内容 | 文字提示 | 内容 | 时长 |  | 仪表 |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

法律法规需求

N/A