SGMW

Functional Specification

功能规范

会签：

编制：                         校对：

审核：                         批准：

目录

1 文档范围及控制方法	4

1.1 版本历史	4

1.2 缩写	4

1.3 目的	6

1.4 适用范围	6

1.5 文档批准权力	6

1.6 文档变更控制流程	6

1.7 规范性引用文件	6

1.8 命名办法	6

1.8.1 日期表示	6

1.8.2 文件版本编号	7

1.8.3 文件命名	7

2 功能描述	7

3 系统架构	7

3.1 功能架构	7

3.1.1 与子系统自身控制功能边界区分	8

3.2 功能状态机	8

3.3 功能接口描述	8

3.3.1 总线信号	9

4 执行器需求	10

4.1 执行器安全需求	10

5 功能逻辑策略	10

5.1 功能逻辑策略概览	10

5.1.1 功能激活和退出策略	10

5.1.2 控制逻辑	11

5.1.3 功能降级策略	12

5.1.4 技术指标	12

5.1.5 验收准则	12

6 显示策略(HMI)	13

7 法律法规需求	13

# 文档范围及控制方法

## 版本历史

| 版本 | 变更内容 | 变更原因 | 变更人 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 优化初始版本 | 模板更改 | 蒙毓森 | 2025/08/08 |
| V2.0 | HDC陡坡缓降功能规范初版 |  | 杨震 | 2025/10/20 |

## 缩写

| 控制器模块缩写 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 系列 | 缩写 | 英文描述 | 中文描述 |
| A | ABS | Anti-locked Braking System | 防抱死制动系统 |
|  | ACC | Adaptive Cruise Control | 自适应巡航控制 |
|  | ACU | Automatic Clutch Unit | 自动离合器单元 |
|  | AEB | Automatic Emergency Braking | 自动紧急制动 |
|  | AR-HUD | Augmented Reality Head Up Display | 增强现实抬头显示 |
|  | AVM | Around View Monitor | 全景影像系统 |
| B | BCM | Body Control Module | 车身控制模块 |
|  | BMS | Battery Manage System | 动力电池管理系统 |
| C | CDU | Charging Distribut Unit | 充电模块单元 |
|  | CMS | Mu-Split Compensation | 分离路面补偿功能 |
|  | CDDU | Charging and Discharge Unit | 充放电模块单元 |
|  | CS | Combination Switch | 组合开关 |
| D | DCDC | DC/DC Converter | 直流直流转换器 |
| E | ECM | Engine Control Module | 发动机控制模块 |
|  | EBS | E_Booster | 电子制动助力器 |
|  | EHBI | Electronic Hydraulic Brake integrate | 集成式电子液压制动系统 |
|  | EPS | Electronic Power Steering | 电动转向系统 |
|  | EPB | Electronic Parking Brke | 电子驻车制动系统 |
|  | ESC | Electronic Stability Control | 电子稳定系统 |
|  | EVCC | Electric Vehicle Communication Controller | 充电通讯控制模块 |
|  | EXV | Electronic EXpansion Valve | 电子膨胀阀 |
|  | EVP | Electronic Vacuum Pump | 电子真空泵 |
| G | GW | Gateway | 网关 |
| H | HCU | Hybrid Control Unit | 混合动力控制器 |
| I | IBC | Intelligent Body Controller | 智能车身控模块 |
|  | IBS | Intelligent Battery Sensor | 智能蓄电池传感器 |
|  | IC | Instrument Cluster | 组合仪表 |
|  | ICE | In Car Entertainment | 车载娱乐系统 |
|  | IDU | Intelligent Driving Unit | 智能驾驶控制器 |
|  | IMMO | Immobilization | 防盗线圈 |
| L | LCA | Lane Challenge Assist | 变道辅助系统 |
|  | LDW | Lane Departure Warning | 车道偏离报警系统 |
|  | LSDC | Low Speed Driving Characteristic | 低速驾驶特性 |
| M | MCU | Motor Control Unit | 驱动电机控制器 |
|  | MSB | Motor Seat Belt | 电动马达安全带 |
| O | OBC | On Bord Of Charger | 车载充电器 |
|  | OBD | On-Board Diagnostics | 车载诊断接口 |
|  | OCC | OFF-board Conductive Charger | 非车载传导式充电机 |
| P | PCU | Powertrain Control Unit | 动力系统控制模块总成 |
|  | PDM | Passenger Door Module | 副驾车窗电机总成 |
|  | PDSM | Passenger Door Switch Main | 副驾开关模块 |
|  | PEPS | Passive Entry Passive Start | 无钥匙进入及一键启动系统 |
|  | PLG | Power Lift Gate | 电动尾门控制模块 |
| R | RRS | Reversing Radar SensorModule | 倒车雷达传感器控制模块 |
|  | RSM | Radar Sensor Module | 雷达传感器模块 |
| S | SAS | Steering Angle Sensor | 转角传感器 |
|  | SCU | Shift Control Unit | 换档器模块 |
|  | SRR-FR | SRR Front Right | 毫米波雷达-右前 |
|  | SRR-FL | SRR Front Left | 毫米波雷达-左前 |
|  | SRR-RR | SRR Rear Right | 毫米波雷达-右后 |
|  | SRR-RL | SRR Rear Left | 毫米波雷达-左后 |
| T | TBOX | Telematics BOX | 车载无线终端 |
|  | TCM | Transmission Control Module | 变速箱控制模块 |
|  | TICE | T-In Car Entertainment | 网联导航通信系统 |
|  | TEM | Telematics Module | 远程信息处理模块 |
|  | TPMS | Tire Pressure Monitoring System | 胎压监测系统 |
|  | TOBD | Test On-Board Diagnostics | 测试诊断口 |
| U | URC | Ultrasonic Radar Controller | 超声波雷达控制器 |
| V | VCU | Vehicle Control Unit | 整车控制器 |
|  | VPM | Visual Perception Module | 视觉模块 |
| W | WMM | Wiper Motor Module | 雨刮电机模块 |
| Z | ZCU-L | Left Zone Control Unit | 左区域控制器 |
|  | ZCU-R | Right Zone Control Unit | 右区域控制器 |

## 目的

本功能设计规范用于指导上汽通用五菱汽车股份有限公司与采埃孚汽车科技（上海）有限公司，开展关于智驱一体化底盘协同控制项目中ARM 防侧翻功能的开发。

## 适用范围

本文档适用于 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目功能开发阶段。

## 文档批准权力

本文档为功能实现文档，需经过 SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组签字确认。

## 文档变更控制流程

任何文档内容更新均须经过SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组评审及签署完成。

在未经SGMW智驱一体化底盘协同控制项目组达成共同意见下，该文档将不能被单方面进行修改。

## 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

| 标号 | 标题 | 版本/修改日期 |
| --- | --- | --- |
| Ref.1 |  |  |

## 命名办法

### 日期表示

格式：yyyymmdd

- yyyy：用四位数字表示公元年份，如2013表示公元 2013年；

- mm：用两位数字表示月份，不足两位时，第一位用零补齐，如03表示3月；

- dd：用两位数字表示日期，不足两位时，第一位用零补齐，如15表示第15号。

例如：

20101027 表示（2010 年 10月 27日）

### 文件版本编号

下面是对文件版本进行编号要遵守的标准：

- 起草版本的编号为0.1，0.2，0.3，…，0.10；

- 一旦文件版本得以确认后，版本编号应该始自1.0；

- 版本编号不断变化为：1.0，1.1，1.2，…，1.10；

- 项目可以根据需要将版本编号晋升为2.0，2.1，2.2等。

### 文件命名

格式：SGMW_VMC_FS_Dn-Sn-Fn_XXX_Vnn_yyyymmdd

- SGMW_VMC：项目简称；

- FS：Functional specification ,功能需求描述；

- Dn-Sn-Fn：功能 ID；

- XXX：功能名称；

- Vnn：文件版本；

- yyyymmdd：文件形成日期。

# 功能描述

ARM（Active Roll Mitigation 简称ARM），是通过制动，驱动干预和悬架控制的方式防止车辆发生侧翻的功能。控制场景主要区分如下两种：

- 定半径（准静态）稳态绕圆的情况下，避免车辆侧翻

  - 高侧向加速度

  - 小动态

  - 横摆增速缓慢

  - 方向盘转角大但是变化慢

- 变道，急转弯等高动态情况下避免车辆侧翻

算法分为两种：

- 针对低动态情况：

激活条件：预测侧向加速度和实际测量加速度大于某阈值，

PID控制，控制偏差：

- 预测侧向加速度（基于方向盘角度）和干预阈值的差值。

- 实际侧向加速度（基于方向盘角度）和干预阈值的差值。

驱动电机首先进行降扭，如果不够，制动扭矩作用于载荷最高的车轮来减速车辆，通常为外侧车轮。

- 针对高动态情况：

ROI （Roll Over Index）: （基于地面附着系数修正的侧向加速度- 阈值）/ 基于地面附着系数修正的侧向加速度。

激活条件：基于地面附着系数修正的侧向加速度大于激活阈值，

PID控制，制动压力请求控制ROI。

ARM算法评估车辆状态，判断是否存在即将发生的翻车情况，并决定是否介入干预。当ARM激活时，它会向相应车轮提供压力和滑移指令，通过降低车速和能量来防止车辆翻覆。

悬架： VMC更推荐使用主动悬架控制ARM，通过控制四轮侧主动悬架的主动阻尼力，调整车身重心位置，优化侧翻工况下内外侧载荷的分配。ARM 功能激活期间，VMC拥有主动悬架控制最高优先级（override）。

VMC认为CDC空簧调节对ARM的作用影响不大。

# 系统架构

## 功能架构

### 与子系统自身控制功能边界区分

VMC的ARM 功能主要通过驱动降扭，制动和悬架 (可选)的控制。

- VCU（驱动降扭）：ARM 激活状态（Active）下, VMC请求电机降扭，

  - 方案1：

VMC的ARM降扭请求推荐依然通过制动转发给VCU，原因需要与制动自身YSC功能的降扭目标请求进行仲裁判定（通常是取小原则），之后由制动控制器统一分配到前后电机，再统一发给VCU。因此VMC不会与VCU建立握手。

  - 方案2：

VMC的ARM降扭请求与制动YSC功能的降扭目标请求统一由VCU接收，然后进行仲裁判定（通常是取小原则）。

- 制动执行器：ARM 激活状态（Active）下, VMC会与制动执行器建立握手，VMC请求叠加制动扭矩和滑移率目标发给制动， 在ARM激活过程中，制动无需因为ARM功能关闭任何其他功能。需要注意：

ARM请求的制动扭矩需要在制动控制器内仲裁，根据ARM 和制动控制器YSC请求的制动扭矩方向来判定。

- 主动悬架： VMC可以尝试控四轮侧主动悬架的主动阻尼力，调整车身重心位置，优化侧翻工况下内外侧载荷的分配。ARM 功能激活期间，VMC拥有主动悬架控制最高优先级（override）。

- CDC：

ARM功能不控制CDC，因为CDC的电流控制对ay的影响几乎没有作用。

- 空气弹簧：

因为空簧暂无法实现动态单轮侧独立控制，所以ARM功能不控制空簧。

## 功能状态机

参考5.1.1功能激活和退出逻辑

## 功能接口描述

### 总线信号

- 如下是ARM功能关键的输入输出接口，如需完整的信号列表，请参考最新的 CAN matrix 信号矩阵表。

| 发送 | 接收 | ID | 信号名称 | 信号值描述 | 起始字节 | 起始位 | 信号长度 | 转换公式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 制动 | VMCU |  | VSESysCtrlModSts | 电子稳定控制系统控制模式状态 |  |  |  | $0=CM_YSC_NORMAL, $1=CM_YSC_ENGINE_ONLY $2=CM_YSC_BRAKE_ONLY $3=CM_YSC_ENGINE_ONLY_NO_ARM $4=CM_YSC_BRAKE_ONLY_NO_ARM $5=CM_YSC_ARM_INHIBIT $6=CM_YSC_INHIBIT |
| VCU | VMCU |  | DiffLockWrkSts_FD | 差速锁工作状态 |  |  |  | $0=断开状态 $1=闭合状态 $2=闭合条件不满足 $3=故障 |
| 制动 | VMCU |  | BrakeDiskOverHeat | 表征制动卡盘是否过热 |  |  |  | 0x0: Not High 0x1: Temp too high |
| 制动 | VMCU |  | ABSAtv_FL | 单轮ABS激活标志位FL |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | ABSAtv_FR | 单轮ABS激活标志位FR |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | ABSAtv_RL | 单轮ABS激活标志位RL |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | ABSAtv_RR | 单轮ABS激活标志位RR |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | VehSpdAvgDrvn_ABS | 车速 |  |  |  | E=N*0.015625 |
| SBW/EPS | VMCU |  | StrWhAng | 方向盘角度 |  |  |  | E=N*0.0625 |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAcc | 纵向加速度信号 |  |  |  |  |
| IMU | VMCU |  | ADASLongAccV | 纵向加速度有效性 |  |  |  | # $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccel | 车辆横向加速度 |  |  |  | # E=N * 0.015625 |
| IMU | VMCU |  | ADASLatAccelV | 车辆横向加速度有效性 |  |  |  | # $0=Valid（有效） # $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASYawRateV | 车辆横摆角速度有效性_1 |  |  |  | # $0=Valid（有效） # $1=Invalid（无效） |
| IMU | VMCU |  | ADASIMUYaw | 车辆横摆角速度_1 |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | ESPMCBrPressure_FD | 电子稳定控制系统主缸制动压力 |  |  |  |  |
| 制动 | VMCU |  | ESPMCBrPressureV_FD | 电子稳定控制系统主缸制动压力有效性 |  |  |  | $0=Valid（有效） $1=Invalid（无效） |
| 制动 | VMCU |  | LtFntWhlGrndVlcty RtFntWhlGrndVlcty LtRrWhlGrndVlcty RtRrWhlGrndVlcty | 轮速 |  |  |  | E=N*0.01 |
| 制动 | VMCU |  | WhlActBrkTq_FL/FR/RL/RR | 车轮实际制动扭矩 |  |  |  | E=N*1-65535 |
| 制动 | VMCU |  | ABSAtv_FD | 制动防抱死系统工作状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | VSEAtv_FD | 电子稳定控制系统工作状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | VSEArmAtv | 电子稳定控制系统ARM控制模式状态 |  |  |  | $0=False（不工作） # $1=True（工作） |
| 制动 | VMCU |  | OverlayBrkActrRqstSts | 制动执行器叠加请求状态反馈(用于握手) |  |  |  | # $0=Not_Controllable # $1=Ready_for_Control # $2=Controlled # $3=Override $4=Error |
| VMCU | 制动 |  | BrkDltTrqCtrlAtvRqstFlg | VMC功能制动叠加控制请求标志位 |  |  |  | $0=NoRequest $1=Requst |
| VMCU | 制动 |  | TarBrkTqFrntLe / TarBrkTqFrntRi / TarBrkTqReLe / TarBrkTqReRi | 目标制动叠加扭矩 |  |  |  |  |
| VMCU | 制动 |  | TarSlipRatlimit_FL TarSlipRatLimit_FR TarSlipRatLimit_RL TarSlipRatLimit_RR | 目标制动滑移率 |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  |  |  |  |  |  |  |
| VCU | VMCU |  | AccActPos_FD | # 油门踏板位置 |  |  |  | # E=N*0.392157 |
| VCU | VMCU |  | AccActPosV_FD | # 油门踏板位置有效位 |  |  |  | $0=Valid（有效） # $1=Invalid（无效） |
| VCU | VMCU |  | DrvActrStsFb | # 驱动执行器状态反馈(用于握手) |  |  |  | # $0 = Not_Controllable # $1 = Ready_for_Control # $2 = Controlled # #3 = Error # $4 = Override |
| MCU | VCU |  | VmcDrvTrqCtrlActRqst | # VMC的驱动控制及激活信号 |  |  |  | # $0=Not request # $1=control request |
| MCU | VCU |  | TotTarDriTrqUpLimCotrlRqst | # 总扭矩上限控制请求状态 |  |  |  | # $0=No Requested # $1=Requested |
| MCU | VCU |  | TotTarDriTrqUpLim 考虑区分前后左右电机？ | # 总扭矩的上限值 |  |  |  |  |
| VMCU | CDC |  | CdcActvRqst | # CDC激活请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | CDC |  | CdcCurrentReq_FL CdcCurrentReq_FR CdcCurrentReq_RL CdcCurrentReq_RR | 左前轮CDC电流百分比 右前轮CDC电流百分比 左后轮CDC电流百分比 # 右后轮CDC电流百分比 |  |  |  | E=N*1 |
| CDC | VMCU |  | CdcActrStsFb | CDC减震器状态 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Error $4=Reserved $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| CDC | VMCU |  | SUCUVlvActuCrntFL SUCUVlvActuCrntFR SUCUVlvActuCrntRL SUCUVlvActuCrntRR | SUCU左前电磁阀实际电流百分比 SUCU右前电磁阀实际电流百分比 SUCU左后电磁阀实际电流百分比 SUCU右后电磁阀实际电流百分比 |  |  |  | E=N*1 |
| CDC | VMCU |  | CdcBaseCurrent_FL CdcBaseCurrent_FR CdcBaseCurrent_RL CdcBaseCurrent_RR | 左前CDC基础电流百分比 右前CDC基础电流百分比 左后CDC基础电流百分比 右后CDC基础电流百分比 |  |  |  | E=N*1 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspActvRqst | 主动悬架激活请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Mode Damper Force Offset（阻尼力补偿模式） $2= Mode Damper Force Override（阻尼力接管模式） $3=Reserved $4=Reserved $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_FL | 左前轮目标主动阻尼力 或者 左前轮目标主动阻尼力叠加值，取决于和主动悬架握手模式(offset或override） |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_FR | 右前轮目标主动阻尼力 或者 右前轮目标主动阻尼力叠加值，取决于和主动悬架握手模式(offset或override） |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_RL | 左后轮目标主动阻尼力 或者 左后轮目标主动阻尼力叠加值，取决于和主动悬架握手模式(offset或override） |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | ActvSusp |  | ActvSuspTarForce_RR | 右后轮目标主动阻尼力 或者 右后轮目标主动阻尼力叠加值，取决于和主动悬架握手模式(offset或override） |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActrSts | 主动悬架执行器状态 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Mode Damper Force Offset（阻尼力补偿模式） $3=Mode Damper Force Overwrite（阻尼力接管模式） $4=Error $5=Reserved $6=Reserved $7=Reserved |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FL | 全主动悬架计算出的目标左前轮减震器主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FR | 全主动悬架计算出的目标右前轮减震器主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RL | 全主动悬架计算出的目标左后轮减震器主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RR | 全主动悬架计算出的目标右后轮减震器主动力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_FL | 左前减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_FR | 右前减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_RL | 左后减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| ActvSusp | VMCU |  | ActSuspActulDampForce_RR | 右后减振器实际减振力 |  |  |  | E=N*1-32768 |
| VMCU | AirSpring |  | AirSuspActvRqst | 空簧执行请求 |  |  |  | $0=No Request（无请求） $1=Request（请求） |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlFrntLe | 左前空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlFrntRi | 右前空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlReLe | 左后空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| VMCU | AirSpring |  | TarStfnLvlReRi | 右后空簧目标刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | AirSpringActrStsFb | 空气弹簧执行器状态反馈 |  |  |  | $0=Not_Controllable $1=Ready_for_Control $2=Controlled $3=Error $4=Reserved $7=Reserved |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtFntRealH | 空簧系统左前实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASRtFntRealH | 空簧系统右前实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtRrtRealH | 空簧系统左后实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | ECASLtRrRealH | 空簧系统右后实际高度 |  |  |  | E=N*0.1-150 |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffFrntLe | 左前空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffFrntRi | 右前空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffReLe | 左后空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |
| AirSpring | VMCU |  | SuspStiffReRi | 右后空簧当前刚度等级 |  |  |  | $0=Default $1=Level 1 $2=Level 2 $3=Reserve |

# 执行器需求

该功能需要控制制动执行器等。需要至少有一个执行器可用。

| 序号 | 系统 | 零部件名称 | 配置需求 | 需求概述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转向 | RWS后轮转向执行器 | / | ARM 不控制后转 |
| 2 |  | SBW线控转向/EPS 非线控转向 | / | ARM 不控制前转 |
| 3 | 悬架 | CDC连续可变阻尼减振器 | / | ARM 不控制CDC |
| 4 |  | 空气弹簧 | / | ARM 不控制空气弹簧 |
| 5 |  | 主动悬架 | 可选 | 主动施加damping force调整重心位置，优化载荷分配 |
| 6 | 驱动 | 轴间四驱 | 可选 | VMC分别控制前后轴驱动降扭请求 |
| 7 |  | 分布式四驱 | 可选 | VMC分别控制前后左右四电机的降扭请求。 |
| 8 | 制动 | EHBi集成式电机液压制动 | 可选 | VMC 控制轮端叠加制动扭矩 |
| 9 |  | EMB机械电子制动 | 可选 | VMC 控制轮端叠加制动扭矩 |

## 执行器安全需求

相关执行器安全要求，请参考safety 相关文档。

# 功能逻辑策略

## 功能逻辑策略概览

### 功能激活和退出策略

#### ARM 功能进入激活状态（Active）条件

同时满足下面所有条件：

- 制动提供的YSC降级状态状态信号出于非降级状态 （YSC Normal/ YSC Brake Only/ YSC Engine Only）

- VMC ARM本身检测无故障降级 (包含盘温过高，制动执行器不可用)

- 差速锁工作状态为开启状态。（DiffLockWrkSts_FD : $0=断开状态, $2=闭合条件不满足）

- 车速大于25KPH （TBD）

- ROI 条件满足

- 判定侧翻临界状态（考虑转向意图和车辆动态）和 横摆率变化趋势满足ARM激活条件

#### ARM 功能进入非激活状态（deactive）条件

任意一个条件不再满足：

- 制动提供的YSC降级状态状态信号出于非降级状态 （YSC Normal/ YSC Brake Only/ YSC Engine Only）

- VMC ARM本身检测无故障降级  (包含盘温过高，制动执行器不可用)

- 差速锁工作状态为开启状态。（DiffLockWrkSts_FD : $0=断开状态, $2=闭合条件不满足）

- 车速大于25KPH （TBD）

- ROI 条件满足

- 判定侧翻临界状态（考虑转向意图和车辆动态）和 横摆率变化趋势满足ARM激活条件

## 控制执行器

ARM控制功能工作时会使用所有以下范围内可用执行器：包括：

### 驱动系统执行器

方案1：

轴间四驱 （对应EHBi制动）：VMC的ARM功能请求整车总的降扭目标请求（降扭到目标值）给EHBi, EHBi需要与自身YSC功能的降扭目标请求进行仲裁判定（通常是取小原则），之后由EBHi统一分配到前后电机，由EHBi统一发给VCU

      - 电制动扭矩激活请求TotTarRegTrqCotrlRqst =0x01（Request请求）

      - TarRegTrqFront/ TarRegTrqRear

分布式四驱 （对应EMB制动）：VMC的ARM功能请求整车总的降扭目标请求（降扭到目标值）给EMB, EMB需要与自身YSC功能的降扭目标请求进行仲裁判定（通常是取小原则），之后由EMB统一分配到前后电机，由EHBi统一发给VCU。

      - 电制动扭矩激活请求TotTarRegTrqCotrlRqst =0x01（Request请求）

      - TarRegTrqFront/ TarRegTrqRear

方案2：

ARM请求的降扭请求和制动的降扭请求由VCU统一接收，然后在VCU端仲裁（取小原则）。

#### 边界定义

VMC ARM功能不需要和VCU直接建立握手，而是通过制动执行器仲裁后发出。

### 制动控制

单轮制动接口：

VMC ARM功能请求前后左右四车轮的单轮delta制动扭矩（通常是外侧车轮）给制动.

EHBi/EMB 需要将每个车轮的叠加扭矩加到驾驶员DB 单轮扭矩上，然后再与YSC每个车轮的请求进行仲裁：

情况1： YSC和ARM请求制动所产生的yaw torque方向一致：

比较VMC ARM请求的每个车轮的制动扭矩请求和制动执行器（EHBi/EMB）YSC请求的每个车轮的扭矩请求，

- 如果 VMC ARM 请求扭矩>  制动（EHBi/EMB）YSC请求扭矩，ARM被执行：

  - ARM请求的制动扭矩：TarBrkTq_FL/FrntRi/ReLe/ReRi

  - ARM请求的滑移率目标：TarSlipRatFrntLe/FrntRi/ReLe/ReRi。

- 如果 VMC ARM 请求扭矩<  制动（EHBi/EMB）YSC请求扭矩, 制动YSC被执行，执行YSC请求的制动扭矩和滑移率。

情况2： YSC和ARM功能请求yaw torque方向不一致

因为VMC和制动车辆模型计算的yaw torque 可能会出现通讯延迟的问题， 所以在变道（lane change）瞬态过程中很大概率会出现这种方向不一致的问题，此时推荐以YSC的请求为准（所以也推荐制动控制器ARM功能也保留，避免这种通讯延迟引起的arm 修正扭矩不足的情况）

电机降扭目标接口：

轴间四驱 （双电机车型对应EHBi制动）：VMC的ARM功能请求整车总的降扭目标请求（降扭到目标值）给EHBi, EHBi需要与自身YSC功能的降扭目标请求进行仲裁判定（通常是取小原则），之后由EBHi统一分配到前后电机，由EHBi统一发给VCU

      - 电制动扭矩激活请求TotTarRegTrqCotrlRqst =0x01（Request请求）

      - TarRegTrqFront/ TarRegTrqRear

分布式四驱 （4电机车型对应EMB制动）：VMC的ARM功能请求整车总的降扭目标请求（降扭到目标值）给EMB, EMB需要与自身YSC功能的降扭目标请求进行仲裁判定（通常是取小原则），之后由EMB统一分配到前后电机，由EHBi统一发给VCU。

      - 电制动扭矩激活请求TotTarRegTrqCotrlRqst =0x01（Request请求）

      - TarRegTrqFront/ TarRegTrqRear

#### 边界定义

因为VMCARM 功能请求与VMC其他功能的单轮叠加扭矩请求涉及不同的优先级，所以VMC ARM请求需要同时发送ARM Control Mode，制动只有收到这个ARM功能请求标志位后，才会将VMC请求的制动叠加请求（叠加扭矩+滑移率）按照如上优先级定义，其他功能请求制动叠加请求需要结合其他功能需求文档描述仲裁。

当VMC ARM功能退出后, VMC会发送ARM Control Mode=Not Active 状态，ARM 叠加扭矩请求断开握手。

### RWS actuator / 后轮转向

#### 边界定义

HDC功能不使用后转执行器

### SBW/EPS actuator / 前轮转向

#### 边界定义

HDC功能不使用前转执行器

### 悬架系统：CDC, 空簧 （不控制）

#### 边界定义

VMC ARM功能不涉及CDC/空簧的控制

#### 对悬架执行器的使用策略

CDC 空气悬架 不控制

- 控制交互

VMC HDC功能激活时，根据目标横摆力矩计算连续可调阻尼减振器目标电流百分比通过0x0C0报文发送CDC控制目标请求给SUCU悬架控制器：

- CDC激活请求CdcActvRqst =0x01（Request请求）

- CDC电流百分比CdcCurrentReq_xx

SUCU收到VMC的控制请求后响应控制，并反馈CDC控制状态给VMC：

- CDC减震器状态CdcActrStsFb= 0x01（Controlled）

- SUCU电磁阀实际电流百分比SUCUVlvTrgtCrnt_XX

- CDC基础电流百分比CdcBaseCurrent_xx

- 控制请求仲裁

悬架控制控制系统相关功能（随速调节控制、减速带/凹坑控制、自适应调节（道路分级））会计算CDC减振器控制目标电流，当VMC HDC功能激活时悬架优先响应VMC 的控制请求，当收到VMC的CDC控制请求，即由VMC独占控制CDC目标电流。

### 悬架系统：主动悬架

#### 边界定义

VMC ARM功能的垂向/载荷调整功能主动悬架的主动阻尼力。。

#### 对悬架执行器的使用策略

VMC ARM功能激活后，VMC通过调整四轮侧主动悬架的主动阻尼力，调整车身重心位置，优化侧翻工况下内外侧载荷的分配。ARM 功能激活期间，VMC拥有主动悬架控制最高优先级（override？）。通过0x0C0报文发送控制目标请求给SUCU悬架控制器：

- 主动悬架激活请求ActvSuspActvRqst= 0x2=Mode Damper Force

- 主动悬架目标阻尼力ActvSuspTarForce_FL、ActvSuspTarForce_FR、ActvSuspTarForce_RL、ActvSuspTarForce_RR

主动悬架反馈以下信号给VMC：

- 主动悬架执行器状态ActSuspActrSts = 0x2=Mode Damper Force代表握手成功，执行VMC的目标阻尼力，此时由VMC独占进行阻尼力控制

- 主动悬架阻尼力信息

| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FL | 左前轮减震器目标主动力 |
| --- | --- |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_FR | 右前轮减震器目标主动力 |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RL | 左后轮减震器目标主动力 |
| ActSuspCtrlOrigTargtDampForce_RR | 右后轮减震器目标主动力 |
| ActSuspActulDampForce_FL | 左前减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_FR | 右前减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_RL | 左后减振器实际减振力 |
| ActSuspActulDampForce_RR | 右后减振器实际减振力 |

### 功能降级策略

### 技术指标

相关功能技术指标，请参考单独的验收相关文档。

### 验收准则

相关功能验收准则，请参考单独的验收相关文档。

# 显示策略(HMI)

NA

| 交互需求项 | 信息分类 | 指示灯 |  |  | 声音 |  |  |  | 文字提示 |  |  | 图例 | 显示区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 指示灯 | 自检 | 行为 | 声音 | 时长 | 发声源 | 内容 | 文字提示 | 内容 | 时长 |  | 仪表 |
| NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |

# 法律法规需求

N/A